Генерирование ЛЧМ радиоимпульсов с помощью генераторов AnaPico RFSG и RFSU серии.

Сигналы с ЛЧМ импульсной модуляцией (ЛЧМ ИМ) широко используются в радиолокации как зондирующий сигнал, так как в отличие от стандартной импульсной модуляции сигналы ЛЧМ ИМ обеспечивают лучшую разрешающею способность по дальности. Вторым популярным применением ЛЧМ ИМ сигналов является имитация эффекта Доплера, связанного с изменение частоты радиочастотного импульса по причине изменения скорости цели.

Для имитации сигналов ЛЧМ ИМ используют аналоговые или векторные генераторы сигналов, далее комбинируют ИМ и ЧМ модуляции в одном генераторе или некоторые производители имеют отдельную ЛЧМ модуляцию. У решения аналоговых генераторов AnaPico RFSG и RFSU есть два преимущества:

- Производитель в технических характеристиках на прибор специфицирует параметры модуляции.

В большинстве случаев параметры ЛЧМ ИМ модуляции или Сhirp mod (иностранная литература) не нормируются, производители нормируют отдельно ЧМ, отдельно ИМ модуляцию и отдельно параметры свипирования и пользователь может только оценочно судить о параметрах ЛЧМ модуляции генератора.

- Высокое качество параметров ЛЧМ модуляции

Генераторы AnaPico используют технологии ГУН, что позволяет достигать высокой скорости перестройки частоты и широкой полосы девиации. Высококачественный модулятор позволяет генерировать сигналы с ИМ шириной от 10 нс. Это и есть ключевые слагаемые высоких технических характеристик генераторов AnaPico RFSG6, RFSG12, RFSG20 и RFSU6, RFSU12, RFSU20, RFSU40

В этом кратком обзоре будут 4 темы:

- ЛЧМ ИМ модуляция, принцип работы, основные характеристики.

- Параметры генераторов сигнала AnaPico ЛЧМ модуляция.

- Как установить ЛЧМ модуляцию на генераторе AnaPico через ПК?

- Как установить ЛЧМ модуляцию на генераторе AnaPico через переднюю панель?

- ЛЧМ ИМ модуляция

Сигнал с ЛЧМ модуляцией является сигнал частота которого изменяется по линейному закону. Если изменение частоты происходит внутри импульса, то речь идет о ЛЧМ ИМ. Критически важными параметрами являются следующие параметры модуляции:

- Девиация- частоты способность сместить частоту на максимальное значение.

- Параметры импульса, мин. макс. ширина импульса, время нарастания, итд.

- Наклон, скорость изменения частоты.

Наклон является наиболее важной характеристикой так как современные системы РЛС требуют осуществить широкую девиацию частоты в пределах короткого импульса.

Выполнить требования к ЛЧМ модуляции могут генераторы с высокой скоростью перестройки частоты, качественным импульсным модулятором. В качестве решения могут быть использованы аналоговые или векторные генераторы.

В приложениях, где используются ЛЧМ сигналы, очень часто предъявляются высокие требования к фазовому шуму генератора и выходной мощности, что следует учитывать.

- Параметры ЛЧМ генераторов сигнала AnaPico серии RFSG12,20,26 и RFSU6,12,20,26,40.

В данном обзоре представлены две серии аналоговых генераторов сигнала AnaPico, серия RFSG RFSG2,RFSG4, RFSG6, RFSG12, RFSG20, RFSG26- отличное решение в качестве генераторов сигнала среднего класса и серия генераторов RFSU c моделями RFSU6, RFSU12, RFSU20, RFSU26, RFSU40- генераторы класса Hi-end объединяющие в себе ультра-низкий фазовый шум и сверхбыструю перестройку частоту, модуляцию короткими импульсами.

Рисунок 1: Генераторы сигналов серии RFSG и RFSU

Таблица 1: Модели RFSG2, RFSG4, RFSG6

| Параметр | Минимальное значение | Максимальное значение |
| --- | --- | --- |
| Полоса |  | 10% |
| Время шага | 10 нс | 100 мкс |
| Количество частот |  | 20 000 |

Таблица 2: Модели RFSG12, RFSG20, RFSG26

| Параметр | Минимальное значение | Максимальное значение |
| --- | --- | --- |
| Полоса |  | 10% от частоты несущей |
| Время шага | 10 нс | 10 000 мкс |
| Наклон |  | 100 МГц/ мкс |
| Количество частот |  | 65 000 |

Таблица 3: Модели RFSU6, RFSU12, RFSU20, RFSU26, RFSU40

| Параметр | Минимальное значение | Максимальное значение |
| --- | --- | --- |
| Полоса | 1 Гц | 3% от частоты несущей |
| Скорость | 1 Гц | 100 кГц |
| Ширина импульса | 10 мкс | До 1 с |
| Наклон |  | 0.5% / мкс |
| Режим ЛЧМ | Линейный, экспоненциальный, вверх, вниз, двунаправленный |  |

- Как установить ЛЧМ модуляцию через ПК и программное обеспечение к генераторам AnaPico

Генераторы сигналов AnaPico поставляются с программным обеспечением для управление прибором через ПК SIGNAL GENERATOR GUI, V.211-версия ПО в данном примере.

Существует два способа установить ЛЧМ модуляцию.

1 Способ: Используя графический интерфейс пользователя генераторов сигнала серии RFSG и RFSU устанавливается режим ЛЧМ модуляции.

Используя вкладу меню MODULATION, пользователь переходит в режим выбора модуляции генератора, выбираем режим CHIRP. В подменю управления ЛЧМ модуляцией (CHIRP) пользователь может настроить нужные параметры.

- Сenter Frequency- центральная частота

- SPAN- ширина полосы ЛЧМ модуляции

- Chirp Time- время модулирования частоты.

- Repetitions- количество повторений, Infinite- возможность установить бесконечное число повторений.

- Disable RF when Idle- отключить ВЧ выход в момент холостого хода.

- Direction- выбор типа ЛЧМ сигнала, UP-вверх, DOWN- вниз, Bidirectional-двунаправленный.

- ОFF-кнопка вкл/вкл модуляцию

- RF OFF- Кнопка вкл. Выключения РЧ сигнала.

2 Способ: последовательно задать параметры несущей сигнала, параметры ИМ и параметры ЧМ.

Шаг 1: Установка параметров несущей.

Используя меню вкладки СW, вводится значения частоты, мощности. Пункт меню Low AM Noise позволяет снизить амплитудный шум отключим систему ALC. Кнопка RF OFF вкл/выкл РЧ сигнал.

Шаг 2: Установка параметров Импульсной модуляции

ИМ модуляция может быть выполнена внутренним или внешним источником модуляции Source (External, Internal), также же пользователь может выбрать режим ИМ -импульсная модуляция или импульсная последовательность (Pulse Modulation, Pulse Trains). Задаются значение периода и длительность импульсов.

Шаг 3: Установка параметров ЧМ

Выбирается вкладка меню FM, для ЛЧМ модуляции устанавливается тип модуляции Ramp UP или Ramp Down, отдельно устанавливаются параметры девиации и частоту модуляции.

- Как установить ЛЧМ модуляцию на генераторе AnaPico через переднюю панель генератора.

Используя сенсорную переднею панель генератора серии RFSU в меню CHIRP устанавливаем параметры модуляции по аналогии с программным обеспечением AnaPico GUI.

Меню ЛЧМ модуляции имеет две страницы отмеченные 1 и 2, на каждой странице задаются необходимые параметры модуляции.

Кнопка ON-включает модуляцию. Кнопка RF ON включает сигнал несущей частоты.

Заключение:

Генераторы сигналов AnaPico являются универсальным решением для генерирования сигналов с ЛЧМ-модуляцией.

Ключевыми техническими преимуществами решения на основе генераторов AnaPico

- Широкая девиация частоты, 3-10% от частоты несущей

- Сверхбыстрая перестройка частоты, наклон 100 МГц/мкс, или 1 ГГц/10 мкс, перестройка частоты генераторов AnaPico 200 мкс, 25 мкс опция FS

- Качественная импульсная модуляция, ширина импульсов от 10 нс

- Удобный интерфейс пользователя, ЛЧМ модуляция задается через меню ПК или через сенсорный экран генератора по интуитивно понятному интерфейсу меню.

Ключевыми не техническими преимуществами являются:

- ЛЧМ модуляция для генераторов RFSG является стандартной комплектацией, пользователь не платит за дополнительную опцию.

- ЛЧМ модуляция для генераторов RFSU поставляется в составе опций сверхбыстрой перестройки частоты и опция MOD-аналоговая модуляция.

- Быстрые сроки поставки, большинство генераторы AnaPico могут быть поставлены заказчику в течение 2-4 недель.

- Цена!!! За счет использование технологий аналоговых генераторов, решение на ЛЧМ-модуляции AnaPico на 30-50% дешевле чем аналоги класса.

На выбор пользователя предлагается два решения, генераторы сигналов среднего класса

Особенность решения в задачах РЛС на основе генераторов AnaPico RFSU6, RFSU12, RFSU20, RFSU26, RFSU40. Генераторы серии RFSU являются бескомпромиссным решением объединяя высокие технические характеристики в одном решении, ультранизкий фазовый шум, сверхбыстрая перестройка частоты, высокая мощности и чистый спектр сигнала. Зачастую ультранизкий фазовый шум и скорость перестройки частоты являются компромиссом, улучшенные опорные генераторы для ультранизкого фазового шума снижают скорость перестройки частоты, но не в случае с генераторами сигналов AnaPico серии RFSU, когда пользователь может получить ультра-низкий фазовый шум 1 ГГц 100 кГц отстройка -153 дБн/Гц и 25 мкс во всем диапазоне частот.

В сочетании с ультра-низким фазовым шумов пользователь генераторов RFSU6, RFSU12, RFSU20, RFSU26, RFSU40 получает качественные параметры импульсной модуляции.

ИМ сигнал на генераторе RFSU40, частота 38.8 ГГц, период 15 нс, длительность 7 нс

Свяжитесь с нами!

Вы можете запросить цены на генераторы AnaPico по адресу:
info@radiomera.ru

Вы можете запросить демонстрацию оборудования, получить техническую консультацию по адресу:
info@radiomera.ru

Контакты для связи с официальным поставщиком AnaPico в Российской Федерации:
https://radiomera.ru/contact-us/